VARIANTA PROPUSĂ

PROBA SCRISĂ

Profil :TEHNIC

Domeniul :Mecanică

Calificarea profesională: Mecanic auto

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu

- Timpul efectiv de lucru este de 90 minute

Subiectul. I                                                                                                TOTAL:  20puncte

A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:          10 puncte

1. Fuzibilitatea este proprietatea metalelor de a:

- permite îmbinarea prin încălzire;

- putea fi deformate la cald;

- se topi sub influența căldurii;

- transmite căldura.

2. Mijloacele de măsurare pentru forță se numesc:

- apometre;

- barometre;

- dinamometre;

- manometre.

3. Repararea instalaţiei de ungere consta in:

- diluarea uleiului

- înlocuirea pompei de ulei daca este cazul

- înfundarea radiatorului de ulei

- sudarea blocului motor

4. Ce defect al instalaţiei de răcire poate determina o supraîncălzire a motorului?

- uzura rulmentului sau a bucşei axului pompei

- termostat blocat în poziţia închis

- termostat blocat în poziţia deschis

- defectarea robinetelor de golire

5.Elementele componente ale unei asamblări filetate sunt:

- nit, şurub, şaibă, elementele de asamblat

- pană, piuliţă, şaibă

- ştift, şurub, şaibă

- şurub, piuliţă, şaibă, elementele de asamblat

B. Scrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F daca apreciaţi că enunţul este fals

5 puncte

- Angajatorul este o persoană fizică sau juridică ce nu are nici-o legătură cu lucrătorul din întreprinderea pe care o conduce.

- Asamblarea prin filet este o asamblare demontabilă.

- Transmisia longitudinală se compune din articulaţie cardanică şi arbori longitudinali

- Echipamentul individual de protecţie reprezintă mijloacele purtate sau folosite de către un lucrător cu scopul de a-l proteja împotriva unor riscuri şi de a preveni accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale.

- La montarea ştifturilor, una dintre operaţiile efectuate este alezarea găurilor din cele două piese.

C.  Notaţi pe foaia de examen asocierile corecte a termenilor cu definiţiile date:  5 puncte

| A. Operații de lăcătușerie generală | B. SDV-uri |
| --- | --- |
| - Debitarea | - burghiu |
| - Filetarea | - tarod |
| - Îndoirea | - punctator |
| - Polizarea | - foarfece |
| - Trasarea | - piatra abrazivă |
|  | - șablon |

Subiectul. II.                                                                                                TOTAL: 30puncte

A. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere:   (10 p)

    - Viteza economică în km/h reprezintă viteza de deplasare uniformă la care ...(1)...de combustibil al automobilelor este minim.

    - Nituirea este …(2)…tehnologic de îmbinare…(3)… a două sau mai multe piese cu ajutorul niturilor.

    - Ambreiajul este un subansamblu intercalat între ...(4)... şi cutia de viteze.

    - Bobina de inducţie transform curentul de…..(5)…tensiune în curent de…(6)…. tensiune.

    - Pompa de apa are rolul de a …(7)…

    - Ventilatorul de aer serveste la…(8) …. racirea fortata a apei din radiator.

    - Ruperea paletelor pompei de apa se datoreaza…(9)...apei în corpul pompei.

    - Bujia necesită operaţii de …(10)…a funcţionării.

      - Răspundeţi în scris următoarelorcerinţe:                                                       (5p)

- Clasificati motoarele cu ardere internă cu piston folosite la automobile,  după modul de aprindere a amestecului aer – combustibil , specificand principiul de functionare

- Clasificati motoarele cu ardere internă cu piston folosite la automobile,  după numărul de curse simple ale pistonului, specificand principiul de functionare.

      - Pentru desenul de mai jos, precizaţi:                                       (15p)

- denumirea piesei;

- enumeraţi  părţile componente,  conform  poziţionării din figură.

SubiectulIII.                                                                                          TOTAL: 40 puncte

Să se alcătuiască un eseu cu tema  “Ambreajul mecanic“ care să cuprindă :

- Definiţia şi rolul funcţional

- Denumirea reperelor notate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- Clasificarea ambreajelor

- Părţile componente

- Principiul de funcţionare

| 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Întocmit,

Prof. Pătruț Felicia

Prof. Suciu Monica

Prof. Iovanov Valeria Victoria

Prof. Dijmărescu Dan Luca

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

PROBA SCRISĂ

Profil : TEHNIC

Domeniul :Mecanică

Calificarea profesională: Mecanic auto

Subiectul  I                                                                                                TOTAL:  20puncte

A.  10 puncte

1 - c; 2 – c; 3 – b; 4 - b; 5 - d;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte;

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

B.  5 puncte

1 – F; 2 – A; 3 – F; 4 – A; 5 –A.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte1punct;

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

C.  5puncte

1 – d;  2 –b; 3 – f;  4 – e;  5 – c.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1punct;

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0puncte.

Subiectul  II                                                                                                TOTAL: 30puncte

A.  10puncte

1 - consumul; 2 – procedeul; 3 – nedemontabilă; 4 - motor; 5 - joasă; 6 -înaltă; 7 –imprimă lichidului de răcire viteza şi presiunea necesară pentru a se deplasa în instalaţie; 8 –răcirea forţată a apei din radiator; 9 - îngheţării; 10 –curăţire, reglare, verificare.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1punct;

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

- 5puncte

  - Clasificarea automobilelor după tipul motorului este urmatoarea:

- automobile cu motor termic :

  - cu aprindere prin scânteie

  - cu aprindere prin compresie

  - turbină cu gaze

  - cu reacţie

  - cu abur

- automobile cu motor electric

Pentru răspuns correct se acordă 2,5puncte.

Pentru răspuns incomplet se acordă 1 punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

- Motoarele cu ardere internă cu piston folosite la automobile,  după numărul de curse simple ale pistonului se clasifică astfel :

- motoare în patru timpi - la care ciclul de funcţionare se realizează în patru curse ale pistonului (câte un timp în fiecare cursă), adică în două rotaţii ale arborelui cotit

- motoare în doi timpi - la care ciclul de funcţionare se realizează în două curse simple ale pistonului, adică într-o rotaţie completă a arborelui cotit

Pentru răspuns corect se acordă2,5puncte.

Pentru răspuns incomplet se acordă1 punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

- 15 puncte

a.4 puncte

Schema reprezinta pompa de alimentare cu benzina

Pentru răspuns correct se acordă 4puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

b.11 puncte

1-tija;   2-membrana ; 3-camera de aspiratie; 4-parghie;  5-excentric;   6- arc; 7-parghie;  8-supapa de aspiratie; 9-supapa de refulare;  10-excentric pentru actionare manuala;  11-orificiu pentru scurgerea benzinei in atmosfera

Pentru enumerarea corectă a fiecărei părţi componente se acordă 1 punct.

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

Subiectul III                                                                                               TOTAL: 40 puncte

- 9puncte

Pentru definiţia ambreajului3puncte

Pentru descrierea rolului funcţional 6puncte(2x3p=6p)

- 6puncte

Denumirea reperelor notate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6.   6puncte (1x6p=6p)

1 - placă presiune  2 -  disc de ambreaj    3 -  volant   4 – carcasă  5 – diafragmă  6 - rulment de presiune

- 10puncte

Criteriile de clasificare 4puncte (2x2p=4p)

Tipuri de ambreaje 6puncte(1x6p=6p)

- 7puncte

Părţile principale ale ambreiajului 7puncte (1x7p=7p)

- 8 puncte

Pentru descrierea corectă a principiului de funcţionare se acordă8 puncte.

Pentru răspuns partial complet se acordă 3puncte.

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.